СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Общие данные | 6 |
|  | 2. Проектные решения | 7 |
|  | а) Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка объекта капитального строительства | 8 |
|  | б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства | 9 |
|  | в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства | 9 |
|  | г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства | 11 |
|  | д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций | 11 |
|  | е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства | 13 |
|  | ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства | 17 |
|  | з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства | 17 |
|  | и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения | 18 |
|  | к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения | 18 |
|  | л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: - соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; - снижение шума и вибраций; - гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; - удаление избытков тепла; - соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; - пожарную безопасность; | 18 |
|  | м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений | 19 |
|  | н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения | 19 |
|  | о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов | 19 |
|  | о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений | 19 |

Общие данные

Данным разделом рассматриваются конструктивные и объемно-планировочные решения по объекту:

Реставрация и приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Джума-мечеть», XV в., расположенного по адресу: Республика Дагестан, Рутульский район, с. Цахур.

Проект выполнен в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными и заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации). Данные проработки предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрыво- и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Документация выполнена в соответствии с требованиями:

№73-ФЗ от 25.06.2002 г. "Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации";

ГОСТ Р 55528-2013 (Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования);

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 «о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Научно-проектной документацией предусматривается реставрация и приспособление к современному использованию памятника истории.

# 2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными и заданием на проектирование. А также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации).

Идентификационные признаки здания в соответствии с ФЗ №384 от 30.12.2009

1. Назначение: нежилое

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на безопасность: объект капитального строительства не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на безопасность;

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий: участок работ неопасен в отношении проявления карстово-суффозионных процессов.

Климатический район объекта исследования: III В по СП 131.13330.2020.

Снеговой район: II(Sg=1,0кПа) по СП 20.13330.2016.

Ветровой район: IV(Wo=0,48кПа) по СП 20.13330.2016.

Согласно СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», район производства работ относится к сейсмической области с расчетной сейсмической интенсивностью 9 баллов шкалы MSK-64 по карте ОСР-2015-А.

4. Принадлежность к опасным производственным объектам. На основании приложения 1 к Федеральному закону от 20.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» объект капитального  строительства не относится к опасным.

5. Пожарная и взрывопожарная опасность: в соответствии с Федеральным законом от 04.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» запроектированный реконструкцией объект капитального строительства по взрывопожарной и пожарной опасности отнесён к категории Д (пониженная пожарная опасность).

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются.

7.Уровень ответственности: в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» объект капитального строительства – НОРМАЛЬНЫЙ.

Коэффициент надежности по ответственности –1.

# а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Физико-географические и техногенные условия

В административном отношении участок работ расположен в Рутульском районе, с. Цахур.

Село Цахур расположено в 150 км юго-западнее г. Махачкалы.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах во внутригорного эрозионно-тектонического рельефа, Известнякового Дагестана в области развития карбонатных складчатых структур позднемезозойского возраста.

Гидрогеологические условия

На момент проведения инженерных изысканий (декабрь 2022 г.), на участках изысканий, до изученной глубины 15,0 м, грунтовые воды не встречены.

Геологические и инженерно-геологические процессы

В пределах рассматриваемой территории из опасных геологических процессов установлена высокая  сейсмичность,   карстовые процессы, оползневые  и обвальные  процессы, выветривание, селевые процессы.

В соответствии со СП 14.13330.2018 по картам ОСР- 2015 (Актуализированная версия СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»), (с. Гуниб) сейсмичность района изысканий по карте А (массовое строительство) составляет 9 баллов, по карте В (объекты повышенной опасности) – 9, по карте С (особо ответственные объекты) – 10.

Категория грунтов по сейсмическим свойствам на исследуемом участке согласно СП 14.13330.2018 (таблица 1) относится:

I – известняк прочный (ИГЭ-1)

Грунты на исследуемой площадке, согласно СП 14.13330.2018, таблице 1, на основе анализа результатов настоящих изысканий, относятся к I категории по сейсмическим свойствам. Рекомендуемая сейсмичность площадки изысканий – 9 баллов по карте А, Б ОСР-2015.

Карстовые процессы (открытый и покрытый карст)

Развитие карстовых проявлений связанно с распространением водорастворимых горных пород – известняков мелового возраста.

Обвалы и осыпи

Основные факторы, влияющие на формирование обвалов и осыпей являются:

а) значительная крутизна склона;

б) физическое и химическое выветривание известняков;

в) интенсивная трещиноватость.

Выветривание

Геологическое строение и климатические особенности района способствуют развитию процесса выветривания пород. В условиях высокогорья и среднегорья преобладает физическое и химическое выветривание. Процесс наблюдается в естественных обнажениях.

Селевые процессы.

Наиболее значительные селевые процессы развиты на водотоках:

Метеорологические и климатические условия

Согласно данным СП 131.13330.2020 участок входит в III строительно климатический район, подрайон III-В.

Район характеризуется климатическими параметрами:

-ветровой район по средней скорости ветра за зимний период – 6 м/сек.

-среднемесячной температуре воздуха в январе  - минус 5 ºС,

-среднемесячной температуре воздуха в июле – плюс 20 ºС,

-по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе –  плюс 10 ºС

Зона влажности согласно СП 50.13330.2012, Приложению В, (обязательное), (Ак-туализированная редакция СНиП 23-02-2003) – 3 (сухая).

# б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства

На площадке не отмечено наличие климатических процессов, отрицательно влияющих на несущие конструкции здания. Инженерные решения и сооружения, обеспечивающие защиту территории объекта, а также персонала от опасных природных и техногенных процессов не требуются.

# в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства

В тектоническом отношении район работ расположен в юго-западной части Северного крыла Складчатой террасы Известнякового Дагестана.

Известняковая область занимает северную часть нагорного Дагестана и характеризуется широким распространением верхнеюрских и меловых пород, смятых в крупные коробчатые складки. В пределах Известнякового Дагестана широко развита сложная система кулиссообразно расположенных коробчатых антиклиналей и синклиналей, которые объединяются в антиклинальные и синклинальные зоны.

В геологическом строении участка работ, до изученной глубины до 15,0 м, по данным бурения принимают нижнемеловые отложения (К1).

В соответствии с ГОСТ 25100-2020 грунты выделенных ИГЭ подразделены на классы, подклассы, типы, виды и подвиды, и разновидности.

Грунты ИГЭ – 1 относятся: класс -  скальных грунтов, подкласс - цементационные, тип - осадочные, подтип – осадочные цементационные,  вид - карбонатные, подвид – известняки.

ИГЭ - 1. (К1).  Согласно ГОСТ 25100-2020, табл. Б.1, Б.2, Б.3, Б.4, Б.5,  В.3, В.4 грунт классифицируется как известняк, светло-серый, прочный,  плотный, непористый, слабовыветрелый, неразмягчаемый, труднорастворимый, водонепроницаемый.

Распространение и мощность выделенного элемента приведено на инженерно-геологических разрезах.

Нормативные и расчетные показатели физико-механических характеристик  грунтов

| № п/п | Физико-механические свойства |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИГЭ-1 (известняк прочный) |
| 1 | Влажность в %: |  |
|  | естественная (W),% |  |
|  | а) нормативная (ρ) | 0.72 |
|  | б) при α =0,85 | 0.68 |
|  | в) при α =0,95 | 0.65 |
|  | на границе текучести (WL),% | - |
|  | раскатывания (WP), % | - |
| 2 | Число пластичности (IP),% | - |
| 3 | Показатель текучести (IL),% | - |
| 4 | Плотность (ρ), г/см3 | - |
|  | частиц грунта (ρs) | 2.44 |
|  | грунт естественной влажности: |  |
|  | а) нормативная (ρ) | 2.40 |
|  | б) при α =0,85 | 2.39 |
|  | в) при α =0,95 | 2.38 |
|  | сухого грунта (ρd),г/см3 | 2.38 |
| 5 | Коэф. пористости (е), д.е | 0.03 |
| 6 | Коэфф. водонасыщен. (Sr), д. е. | - |
| 7 | Удельное сцепление (С),кПа: (ест/водон) |  |
|  | Нормативное | - |
|  | при α =0,85 | - |
|  | при α =0,95 | - |
| 8 | Угол вн. трения (φ), град, (ест/водон) |  |
|  | Нормативное | - |
|  | при α =0,85 | - |
|  | при α =0,95 | - |
| 9 | Модуль компрессии (Еобщ), МПа, (ест/водон) | - |
| 10 | Плотность грунта в воздушно-сухом состоянии, г/см3 | 2.14 |
| 11 | Плотность грунта в водонасыщенном состоянии, г/см3 | 2.42 |
| 12 | Предел прочности на одноосное сжатие, Rc, МПа воздушно-сухом состоянии | 107.4 |
| 13 | Предел прочности на одноосное сжатие, Rc, МПа водонасыщенном состоянии | 104.1 |
| 14 | Коэффициент размягчаемости, Кsof, д.е | 0.97 |

# г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства

На момент проведения инженерных изысканий (декабрь 2022 г.), на участках изысканий, до изученной глубины 15,0 м, грунтовые воды не встречены.

# д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций

Существующее положение объекта:

Здание – нежилое, общественного назначения. Одноэтажное. Имеется цокольный этаж под частью здания. Построено ориентировочно в XV веке.

Наружные и внутренние стены здания выложены из различных скальных пород натурального камня таких как глинистый сланец, кварцевый песчаник на глиняном и цементно-песчаном растворах. Усредненные марки камней варьируются от М100 до М300. Раствор глиняный М10. Раствор цементно-песчаный  М25

Цементно-песчаный раствор применялся при современных ремонтах здания.

В теле кладки бессистемно располагаются горизонтальные деревянные прокладки из бруса для обеспечения сейсмоустойчивости наружных стен.

Толщины наружных стен здания 530-680мм.

Перемычки в здании - каменные стрельчатые и полуциркульные арочные, прямые из бруса.

Внутренние проемы в здании выполнены в виде портальных стрельчатых и полуциркульных арок из деревянных досок с заполнением над портальных участков каменной кладкой.

По оси А (северный фасад), а также в осях 2/А-Б и 3/А-Б выполнены полуциркульные порталы, заложенные кирпичной кладкой в процессе эксплуатации (за исключением входного портала в осях А/2-3).

Состояние стен здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Колонны и полуколонны крестообразного сечения, разделяющие внутреннее пространство здания на ячейки.

Колонны выполнены из глинистого сланца на глиняном растворе. Общее сечение крестообразной колонны 700х700мм

На колонны опираются стрельчатые и полуциркульные деревянные арки с заполнением надпортального пространства каменной кладкой из горных пород (преимущественного глинистого сланца).

Колонны воспринимают нагрузку от чердачного перекрытия.

Состояние колонн здания оценивается как ограниченно-работоспособное.

Перекрытия над 1-м этажом (чердачное) - деревянное по деревянным балкам сечением 210х210мм, опирающихся на наружные каменные стены и стрельчатые портальные арки.

Состояние перекрытий здания оценивается как – ограничено-работоспособное.

Крыша – четырёхскатная, по стропильной наслонной системе с наружным организованным водостоком.

Чердачное помещение – холодное.

Кровельное покрытие – оцинкованная сталь по деревянной обрешетке.

Конструкция стропильной системы крыши – наслонная:

- Стойка диаметром 140-150мм

- Стропильные ноги сечением 150х150мм

- Затяжки и подкосы диаметром 140-150мм

- Опорный прогон диаметром 150мм

- Обрешетка из досок 800-120х25мм

Состояние крыши здания оценивается как работоспособное, кровли – ограниченно-работоспособное.

Минаретная башня, являющаяся неотъемлемой частью комплекса построена в 1993 году. Стены башни выполнены из различных пород горного камня, таких как, глинистый сланец, кремнистый известняк, песчаник рваный на цементно-песчаном растворе. Стены башни не оштукатурены, за исключением верхнего помещения, стены которого оштукатурены только с внешней стороны.

Венчающий купол минарета выполнен из листовой оцинкованной стали по каркасу.

Нижняя часть минарета выполнена из монолитного железобетона, опирающегося на скальное основание.

Лестница подъема на минарет выполнена из стальных элементов с опиранием на трубу диаметром 203мм в центре башни и наружные каменные стены. Перекрытия промежуточных площадок лестницы выполнены из монолитного железобетона толщиной 80мм. Верхний марш подъема на минарет – металлическая стремянка.

Перекрытие под куполом минарета – деревянное по деревянным балкам из бруса сечением 100х100мм.

Несущие конструкции минаретной башни находятся в работоспособном техническом состоянии за исключением металлической лестницы подъема в верхнее помещение.

Мостик перехода из здания мечети в минаретную башню выполнен из монолитного железобетона с опиранием на стальные уголки 70х70мм.

Деревянные лестницы подъема в смежные с тамбуром помещения в осях 1-2/А-Б и 3-4/А-Б – деревянные, из деревянных ступеней по деревянным тетивам толщиной 40мм, окрашены, высота подъема 650-700мм.

# е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства

Заделка трещин в каменных стенах и стрельчатых перемычках. Вычинка и докомпановка кладки каменных стен. Восстановление целостности каменной кладки (инъектированием).

Настоящим проектом предусмотрено:

- выполнение ремонта, восстановление целостности каменной кладки (инъектированием);

- вычинка и докомпановка кладки каменных стен с устройством армирования и перевязкой с существующей кладкой;

- заделка трещин с помощью инъектирования ремонтных составов с устройством косвенного армирования (при ширине раскрытия трещин в каменной кладке до 20 мм) и заделка трещин с вычинкой каменной кладки (при ширине раскрытия более 20 мм);

-все существующие, сохраняемые стальные элементы конструкций осведетельствовать, огрунтовать ГФ-021 по ГОСТ 25129-82, затем металлоконструкции покрасить краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76  в два слоя, общей толщиной  не менее 60 мкм.

Решения по ремонту назначены на основании рекомендаций отчета по обследованию несущих и ограждающих конструкций.

Объемы работ по реставрации выявленного объекта культурного наследия указаны в проекте на основании выборочных вскрытий конструкций и могут быть уточнены в процессе производства работ.

Усиление ослабленных трещинами  мест кладки в существующих каменных стенах.

Для укрепления (заделки) трещин (максимальная ширина раскрытия до 10 мм) в существующих каменных стенах требуется пробурить по длине трещин скважины (шпуры) на расстоянии 150-200 мм друг от друга  в шахматном порядке  в швах кладки под углом  30-45 градусов на глубину 200-300 мм.

Установить в отверстия арматуру АКК ∅6мм (АБК)-8-1300/90 (ГОСТ 31938-2012 композитная полимерная), допускается использовать арматуру ∅6мм А500С (ГОСТ 52544-2006).

Инъецировать специальным раствором, предназначенным для исторических каменных кладок фирмы Реммерс, Аксил, Рунит или аналогичных.

Раствор подается под давлением 0,2 - 0,6 МПа.

Подача раствора начинается с нижних отверстий. После появления раствора в вышерасположенных отверстиях нижнее заглушается и патрубок переставляется выше.

Рекомендуемое количество закачиваемого материала  составляет 4.5 кг/пог. м. трещины.

Количество запечатывающего состава (р-р М500) составляет 3.5 кг/пог.м трещины.

Количество участков усиления и заделки трещин и расположение в плане определить по месту выполнения работ в присутствии представителя технического надзора и автора проекта.

Расход материалов определить по месту выполнения работ в присутствии представителя технического надзора и автора проекта.

Вычинка каменной кладки.

Для восстановления разрушенных участков каменной кладки, перекладки  ослабленных участков, вычинки отдельных утрат поверхности, следует  использовать камень по прочности сжатия не менее М 200 - 250 и  морозостойкости F 35.

Необходимо:

а) произвести визуальное обследование с определением мест со слабой каменной  кладкой;

б) вычинку каменной кладки производить снизу вверх;

в) удалить разрушенный камень путем выкалывания скарпелью и молотком;

г) после вычинки разрушенного камня расчистить вычиняемое место и заложить его камнем на сложном растворе «БИРСС 41» с последующей расшивкой швов.  При усилении конструкций возможно применение сухой смеси «БИРСС 53».

д) вычиняемое место не должно превышать 1,5 метра по ширине и 0,5 метра по  высоте. При обнаружении мест, которые при ведении работ могут повлечь за собой  обрушение каменной кладки, необходимо прекратить работы и вызвать на место  производства работ представителя технического надзор.

Запрещается ведение вычинки одновременно с двух сторон стены.

Восстановление целостности каменной кладки (инъектированием)

Пробурить скважины (шпуры) диаметром ∅16мм на расстоянии 200-300 мм друг от друга  в шахматном порядке в швах каменной кладки, на глубину не более 80% толщины стены.

При наличии крупных трещин, в которые можно вставить инъекционные патрубки принятого диаметра, сверления скважин не требуется.

Трещины на поверхности кладки и высверленные скважины тщательно продуваются сжатым воздухом под давлением 0,1 - 0,2 МПа, а при сухой кладке в летнее время при положительной температуре наружного воздуха под тем же давлением промываются напорной струей воды. Промывку производят до тех пор, пока из скважин и трещин не будет выходить чистая вода.

Установить в отверстия арматуру ∅6мм (прямое армирование) АКК (СБ)-8-1300/90 (ГОСТ 31938-2012 композитная полимерная).

Инъецировать готовым раствором для исторических каменных кладок Реммерс, Аксил, Рунит или аналогичные. Раствор подается под давлением 0,2 - 0,6 МПа.

Подача раствора начинается с нижних отверстий. После появления раствора в вышерасположенных отверстиях нижнее заглушается и патрубок переставляется выше.

Через двое суток после инъектирования произвести демонтаж инъекционных пакеров в случае применения многоразовых пакеров или срезку выступающих частей одноразовых пакеров.

Восстановление отдельных элементов конструкций на участках повреждений не пригодных к ремонту.

Восстановление отдельных элементов конструкций на участках с деструкцией кладочного материала несущей стены, толщиной 640мм, в осях 4/В-Ж. Выполнить замену кладки на высоту 900мм от верхнего уровня стены, см. раздел АР.

Замена деревянных балок чердачного перекрытия

Проектом предусматриваются замена деревянных балок чердачного перекрытия в осях 3-4/В-Ж, на аналогичные конструкции, деревянные балки 210х210(h)мм.

Материал конструкций – цельнодеревянная сосна 2 сорта (отсортированная по сортам) по ГОСТ 8486-86;

Деревянные конструкции, соприкасающиеся с каменной кладкой, стальными элементами или ж/б плитами,  изолировать 2-мя слоями гидроизола.

Все деревянные конструкции стропильной системы обрабатываются сертифицированным огнебиозащитным составом, с приведением до II-й группы огнезащитной эффективности обеспечивающим предел огнестойкости конструкций в 90 минут.

Замена конструкций стропильной системы кровли

Проектом предусматриваютсязамена стропильной системы, осях 3-4/В-Ж.

Выполняется замена отдельных элементов стропильной системы:

- стропильные ноги из бруса 150х150(h)мм

- подкос из бревна Ø140-150мм;

- прогон из бревна Ø140-150мм;

- затяжка из бревна Ø140-150мм;

Выполняется усиление опорных узлов перфорированным крепежом.

Для изготовления деревянных конструкций применять древесину хвойных пород не ниже II сорта. Древесина должна удовлетворять требованиям ГОСТ 8486-86.

Класс функционального назначения элементов стропильной системы покрытия –«2б» табл.А.1 СП64.13330.2017;

Температурно-влажностные условия эксплуатации – 2 (нормальные);

Класс условий эксплуатации - 3.2 (в неотапливаемых помещениях, под навесом и на открытом воздухе в нормальной зоне влажности) табл. А2. СП64.13330.2017;

Максимальное значение эксплуатационной влажности древесины не более 15%;

Срок службы конструкций – не менее 50лет;

Материал конструкций – цельнодеревянная сосна 2 сорта (отсортированная по сортам) по ГОСТ 8486-86;

Существующие деревянные конструкции, находящиеся во влажном состоянии, просушиваются. Участки стропильной системы с наличием гниения зачищаются. Затем покрываются защитными составами.

Все деревянные конструкции стропильной системы обрабатываются сертифицированным огнебиозащитным составом, с приведением до II-й группы огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 обеспечивающим предел огнестойкости конструкций в 90 минут.

Устройство стальной лестницы для входа в минарет

Лестница – из стальных конструкций прокатного сечения с опиранием на консольные балки. Сопряжение консольной балки со стеной – жесткое. Опирание консольных балок с жестким защемлением в стену производиться по средству установки опорных уголков 75х6 по ГОСТ 8509-93. Отметка низа консольных балок +0,250; +0,140; -0,010; -0,160, длина консоли 1,0м. Для опирания консольных балок на отм. +2,730 устраивается бетонная подушка 500х450х150(h) из мелкозернистого бетона В15. По верху консольных балок выполняется устройство стальной площадки и ступеней. Покрытие ступеней и площадки настил Р34х11/30х3/870х2000 Zn по СТО 23083253-003-2008.

Ограждение лестницы – из стальных конструкций прокатного сечения с кованными декоративными элементами, индивидуального заводского изготовления см. раздел АР.

Защита стальных конструкций от коррозии - все стальные элементы, грунтуются ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Затем покрываются краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76, общей толщиной 80 мкм.

Элементы:

- консольные балки – двутавр 12Б2 по ГОСТ 26020-83;

- главные балки площадки – труба 80х60х5 по ГОСТ 30245-2003;

- второстепенные балки площадки- уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93;

- рама ступени - уголок 40х4 по ГОСТ 8509-93;

- настил - Р34х11/30х3/870х2000 Zn по СТО 23083253-003-2008;

- стойка ограждения – труба 40х3 по ГОСТ 32931-2015;

- заполнение ограждения – труба 30х3 по ГОСТ 32931-2015;

- держатель поручня – полоса 3х40мм по ГОСТ 103-2006;

- сталь С245.

Замена двух деревянных лестниц в тамбуре на монолитные железобетонные в осях 2-3/А-Б.

Лестницы (ступени) первого этажа выполняется из монолитного железобетона.

Железобетонные конструкции выполняются из бетона B15 W4 F150 по ГОСТ 25192-2012, армирование выполняется горячекатаной рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 52544-2006 и конструктивной арматурой класса А240 по ГОСТ 2590-2006.

Замена стальных стремянок в минарете.

Проектом предусмотрено замена стремянок в минарете, с отметки 0,450 до отм. +4,765, +3,765 до отм. +8,080, с отметки +7,080 до отм. +11,395. Высота стремянок 4,315м, ширина 0,65м.

Конструкции выполнены из квадратных труб 50х5, 30х3, по ГОСТ 8639-82.

Крепление к стенам анкерное (химический анкер) – Hilti Hit-HY 270 12x300 (или сертифицированный аналог). Прочность анкерного крепежа уточняется контрольными испытаниями по определению предельной нагрузки применяемого анкерного крепежа перед монтажом конструкций.

Применяемая марка стали – сталь С245 по ГОСТ 27772-2015 с расчетным сопротивлением Ry=240 МПа (2450 кг/см2).

Защита стальных конструкций от коррозии - все стальные элементы, грунтуются ГФ-021 по ГОСТ 25129-82. Затем покрываются краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76, общей толщиной 80 мкм.

# ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства

Фундаменты. Основанием под стены здания является скальная порода естественного образования. Слоистая порода, преимущественно состоящая из кремнистого песчаника. Прочность скального грунта ≈40 МПа. Состояние фундаментного основания оценивается как работоспособное.

# з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства

Для приспособления здания к современному использованию требуется соответствие действующим нормативам по обеспечению пожарной безопасности, доступу инвалидов и других нормативно-правовых документов в области строительства.

Ремонтируемое здание соответствует следующим показателям:

Класс ответственности здания – II

Степень огнестойкости – II

Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.2 .

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Проектной документацией рассматриваются работы по реставрации и приспособлению к современному использованию существующего здания без изменения функционального назначения, технико-экономических показателей, объемно-планировочных решений здания. Класс функциональной пожарной опасности не изменяется.

# и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;

Здание не является объектом производственного назначения.

# к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения;

Проектной документацией рассматриваются работы по реставрации и приспособлению к современному использованию существующего здания и его помещений без изменения его функционального назначения, архитектурно-планировочного, технологического решения, а также параметров путей эвакуации.

# л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих:

- соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

Согласно ФЗ-261 ст. 11 ч.5 требования энергетической эффективности не распространяются на здания, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам наследия (памятникам истории и культуры).

- снижение шума и вибраций;

Мероприятия по снижению шума и вибраций не предусматриваются ввиду отсутствия работ по техническому перевооружению.

- гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

Мероприятия по устройству гидроизоляции и пароизоляции не предусматриваются ввиду отсутствия работ по техническому перевооружению.

- соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

Вредные электромагнитные излучения отсутствуют.

- пожарную безопасность;

Существующие объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения проектом не изменяются.

Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства проектом не изменяются.

# м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений

Проектом предусматривается реставрация интерьеров здания в части элементов, включенных в предмет охраны. В помещениях с интерьером, не включенным в проект предмета охраны, выполняется замена отделки.

Внутренняя отделка помещений запроектирована с использованием отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение помещений и условия эксплуатации. Применены пожаробезопасные материалы (в соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г., подробнее см. АР.

# н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения

По результатам технического обследования фундаменты находятся в работоспособном состоянии.

Для защиты фундаментов предусмотрена асфальтобетонная отмостка.

Все стальные конструкции, находящиеся на открытом воздухе и соприкасающиеся с грунтом защищаются от коррозии покрытием пентафталевой эмалью (лаком) по грунтовке, общей толщиной не менее 80 мкм.

# о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;

Опасные природные и техногенные процессы отсутствуют.

# о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

В рамках капитального ремонта по зданию не предусмотрено изменение энергетической эффективности здания.